|  | SMYR. MP1. Montaje y Mantenimiento de Equipos. |
| --- | --- |

ÍNDICE

1 . Preparación…………………………………..................................................................…..…Pag 11

2 . Componentes………………………………….................................................…………….…Pag 11

3. Montaje en la Torre……………...................................................................................…..…Pag 11

4 . Conexiones…………………………………...................................................................…..…Pag 11

5 . Prueba y Configuración…………………………………...............................................…..…Pag 11

Copilot

Guía Básica para montar un ordenador compatible IBM PC.

1.Preparación - 2.Componentes - 3.Montaje en la Torre

4.Conexiones -5.Prueba y Configuración

- Preparación:

  - Pulsera antiestática: Utilizaremos una pulsera antiestática o tocaremos algo metálico conectado a tierra para evitar daños por electricidad estática.

  - Espacio de trabajo: Prepararemos un espacio de trabajo limpio y organizado.

  - Juego de destornilladores: Nos aseguraremos de tener un juego de destornilladores adecuado.

- Componentes:

  - Placa Base: Colocaremos la Placa Base sobre una superficie no conductora, como la espuma que viene en la caja.

  - Procesador (CPU): Buscar y encontrar la muesca en el socket de la placa base y alinear el procesador correctamente, luego baja la palanca de sujeción.

  - Pasta Térmica y Disipador: Aplicaremos una pequeña cantidad de pasta térmica sobre el procesador y coloca el disipador encima, asegurándolo con los mecanismos proporcionados.

  - Memoria RAM: Abre las pestañas de los slots de RAM y presiona los módulos en su lugar hasta que las pestañas encajen.

- Montaje en la Torre:

  - Fuente de Alimentación (PSU): Instálala en la parte inferior o superior de la torre, dependiendo del diseño de la misma.

  - Placa Base: Coloca la placa base dentro de la torre, alineando los puertos con las aberturas de la torre y asegúrala con tornillos.

  - Tarjeta Gráfica y Otros Componentes: Instálalos en sus respectivos slots y asegúralos.

- Conexiones:

  - Cables de alimentación de la PSU Conectaremos los cables de alimentación de la PSU a la placa base, CPU, tarjeta gráfica y otros dispositivos que lo requieran.

  - Cables de datos SATA : Conectaremos los cables de datos SATA para los discos duros o SSDs.

  - Cables del panel frontal de la torre: Conectaremos los cables del panel frontal de la torre a la placa base (botón de encendido, USBs frontales, audio, etc.).

- Prueba y Configuración:

  - Conectar el:

monitor, teclado y ratón.

  - Encender el PC y entra en la BIOS para asegurarnos de que todos los componentes están siendo detectados correctamente.

  - INSTALAR el Sistema operativo y los Drivers Necesarios.

IMPORTANTE:

Consultar manuales específicos de cada componente para instrucciones detalladas y verificar la compatibilidad entre ellos.

Componentes del equipo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fuente de alimentación	3

- Dispositivo óptico	5

- Procesador (CPU)	9

- Memoria RAM	10

- Placa base	8

- Tarjeta gráfica	4

- Disco duro SSD	2

- Disco duro HDD	1

- Disipador	7

- Ventilador	12

Dispositivos de E/S

• Periféricos de entrada: aquellos que introducen información en el ordenador (teclado, ratón,

detectores ópticos, escáner, micrófono, etc.…)

• Periféricos de salida: aquellos que muestran información generada o contenida en el ordenador

(monitor, impresora, altavoz, etc.…)

• Periféricos E/S o mixtos: incluyen en un único dispositivo elementos para dar entrada y salida

de información (pantalla táctil, impresora multifuncional, cámara IP, etc..)

• Periféricos de comunicación: estarían dentro de la categoría entrada/salida,

pero dado su carácter específico merecen una categoría aparte (módem, switch, router y otros

• Periféricos de almacenamiento: pueden también considerarse como periféricos de E/S,

pero también merecen una categoría propia

Todos los elementos

Caja del ordenador

• Microprocesador

•Memoria RAM

•Teclado, ratón y monitor

•Cables de datos y de alimentación

•Fuente de alimentación

•Ventilador

•Tarjetas de expansión

•Tornillos

•Placa base

•Disipador

•Unidades ópticas

•Ventiladores adicionales